自定义协议使用指南

目录

一、提示：	1

1，正确地使用自定义协议与控制器通讯，依赖于使用者对通讯协议的熟练程度；建议使用自定义协议前， 熟读控制器的通讯协议；	1

2，本文件后续描述的自定义协议设置基于标准 MODBUS RTU 通讯协议。	1

二、通讯设置	1

1，在协议选择窗口中，选择“Custom_User”;	1

3，将 Modbus 线圈地址 0x0000 – 0x0007 连续 8 个线圈的状态值读出来，并存放在 HMI 内部 LB[8-15]位寄存器。操作步骤、设置效果图如下：	3

操作效果图	4

4，将 LB[0-7] 8 个位寄存器的值分别写入到 Modbus 的线圈地址 0x0000-0x0007；	5

设置效果图：	6

5，HMI的8个位寄存器与PLC的8个线圈绑定	7

设置如下图：	7

6，HMI字寄存器地址LW[0-7]绑定到PLC地址4x0000-4x0007。	8

操作步骤【读命令】	8

设置效果图【读命令】：	9

操作步骤【写命令】	10

操作效果图【写命令】	11

7，将LW8-LW15字寄存器的值一次全部写入到PLC控制器的4x0008-4x000F地址--批量数据写操作。	13

操作步骤【写命令】：	13

# 一、提示：

## 1，正确地使用自定义协议与控制器通讯，依赖于使用者对通讯协议的熟练程度；建议使用自定义协议前， 熟读控制器的通讯协议；

；

2，本文件后续描述的自定义协议设置基于标准 MODBUS RTU 通讯协议。

# 二、通讯设置

## 1，在协议选择窗口中，选择“Custom_User”;

2，在协议选择窗口中，选择“自定义协议”按钮，打开协议设置窗口

## 3，将 Modbus 线圈地址 0x0000 – 0x0007 连续 8 个线圈的状态值读出来，并存放在 HMI 内部 LB[8-15]位寄存器。操作步骤、设置效果图如下：

| 步骤 | 注释 |
| --- | --- |
| 1，新增线圈读命令：点击“添加”； |  |
| 2，输入读命令：01 01 00 00 00 08 | 01 站号；01 功能码；00 00 起始地址；00 08 数量; |
| 3，校验设置：发送：CRC; 返回与发送相同； | 参与校验的字段从‘1’开始；长度单位：字节； |
| 4，部件设置：类型：位地址；起始地址：LB8，位数量：8 |  |
| 5，数据设置：设置有效数据的位置和长度； | 读命令：设置返回数据信息；位置从‘1’开始; 写命令：设置发送数据信息；长度单位：字节； |
| 6，指令属性：设置指令长度； | 长度单位：字节； |
| 7，保存命令：点击“保存更改” |  |

### 操作效果图

## 4，将 LB[0-7] 8 个位寄存器的值分别写入到 Modbus 的线圈地址 0x0000-0x0007；

注意：HMI 的内部地址与 PLC 控制器的寄存器地址绑定，需要读命令和写命令的同时支持才能实现。操作步骤、设置效果图如下：

| 步骤 | 注释 |
| --- | --- |
| 1，新增线圈写命令：点击“添加”； |  |
| 2，输入写命令：01 05 00 00 | 01 站号；05 功能码；00 00 起始地址； |
| 3，操作类型：写；编码类型：HEX; |  |
| 4，校验设置：发送：CRC; 返回与发送相同； | 参与校验的字段从‘1’开始；长度单位：字节； |
| 5，器件地址：类型：位地址；起始地址：LB8 |  |
| 6，数据设置：设置有效数据的位置和长度； | 读命令：设置返回数据信息；位置从‘1’开始; 写命令：设置发送数据信息；长度单位：字节； |
| 7，指令属性：设置指令长度； | 长度单位：字节； |
| 8，保存命令：点击“保存更改”； |  |

### 设置效果图：

## 5，HMI的8个位寄存器与PLC的8个线圈绑定

### 设置如下图：

## 6，HMI字寄存器地址LW[0-7]绑定到PLC地址4x0000-4x0007。

首先设置读命令、再设置写命令，详细操作请参考以下说明。

### 操作步骤【读命令】

| 步骤 | 注释 |
| --- | --- |
| 1，新增寄存器读命令：点击“添加”； |  |
| 2，输入读命令：01 03 00 00 00 08 | 01 站号；03 功能码；00 00 起始地址；00 08 数量； |
| 3，操作类型：读；编码类型：HEX; |  |
| 4，校验设置：发送：CRC; 返回与发送相同； | 参与校验的字段从‘1’开始；长度单位：字节； |
| 5，器件地址：类型：字地址；起始地址：LW0 |  |
| 6，数据设置：设置有效数据的位置和长度； | 读命令：设置返回数据信息；位置从‘1’开始; 写命令：设置发送数据信息；长度单位：字节； |
| 7，指令属性：设置指令长度； | 长度单位：字节； |
| 8，保存命令：点击“保存更改”； |  |

### 设置效果图【读命令】：

### 操作步骤【写命令】

| 步骤 | 注释 |
| --- | --- |
| 1，新增寄存器读命令：点击“添加”； |  |
| 2，输入写命令：01 06 00 00 | 01 站号；06 功能码；00 00 起始地址； |
| 3，操作类型：写；编码类型：HEX; |  |
| 4，校验设置：发送：CRC; 返回与发送相同； | 参与校验的字段从‘1’开始；长度单位：字节； |
| 5，器件地址：类型：字地址；起始地址：LW0 |  |
| 6，数据设置：设置有效数据的位置和长度； | 读命令：设置返回数据信息；位置从‘1’开始; 写命令：设置发送数据信息；长度单位 字节； |
| 7，指令属性：设置指令长度； | 长度单位：字节； |
| 8，保存命令：点击“保存更改”； |  |

### 操作效果图【写命令】

下图指令列表中最后8条写指令，分别将LW0-LW7的值写入到PLC控制器中的4x0000-4x0007。

## 7，将LW8-LW15字寄存器的值一次全部写入到PLC控制器的4x0008-4x000F地址--批量数据写操作。

### 操作步骤【写命令】：

| 步骤 | 注释 |
| --- | --- |
| 1，新增寄存器写命令：点击“添加”； |  |
| 2，输入写命令：01 10 00 00 00 08 10 | 01 站号；10 功能码；00 00 起始地址； 00 08 字数量；10 字节数量； |
| 3，操作类型：写；编码类型：HEX; |  |
| 4，单次触发：使能；触发位 LB16 | 触发位对应的控制设置成“置位”模式； |
| 5，校验设置：发送：CRC; 返回与发送相同； | 参与校验的字段从‘1’开始；长度单位：字节； |
| 6，器件地址：类型：字地址；起始地址：LW0 |  |
| 7，数据设置：设置有效数据的位置和长度； | 读命令：设置返回数据信息；位置从‘1’开始; 写命令：设置发送数据信息；长度单位：字节； |
| 8，指令属性：设置指令长度； | 长度单位：字节； |
| 9，保存命令：点击“保存更改”； |  |

操作效果图